一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省环能物资有限公司 | 河南省环能物资有限公司年回收经营3万吨废铅酸蓄电池项目 | 新乡市红旗区新东创业园B6厂房 | 河南昊威环保科技有限公司 | 河南省环能物资有限公司投资500万元建设的年回收经营3万吨废铅酸蓄电池项目，位于新乡市红旗区新东创业园B6厂房。新乡市红旗区新东创业园由新乡市创东科技发展有限公司开发建设，位于新乡市新东产业集聚区范围内，新乡市红旗区新东创业园由机械制造、高新技术、轻工业、仓储，办公生活等板块组成，现已入驻企业主要为机械制造、科技研发、电池生产、日化品生产、物流仓储类等。新乡市红旗区新东创业园未制定准入条件和负面清单。 | 废气 项目废气主要为正常工况下破损电池贮存区内挥发的硫酸雾、危废暂存间挥发的硫酸雾和事故工况下破损电池贮存区内废铅酸蓄电池发生泄漏后产生的硫酸雾。项目破损电池贮存区和危废暂存间设置微负压收集系统，破损电池贮存区和危废暂存间硫酸雾废气经收集后共同经一套碱喷淋装置进行处理，然后由1根15m高排气筒排放。 废水 项目废水为生活污水，经园区公用化粪池处理后，通过区域污水管网排入新乡市小店污水处理厂（二期）进一步处理。 噪声 项目噪声主要为汽车卸货、装载过程中产生的噪声以及废气处理系统产生噪声，通过采取室内布置、减振基础及距离衰减后，厂界昼间噪声预测值需能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。 固废 项目固体废物主要为生活垃圾、废劳保用品、废拖布、喷淋废液、废电解液。生活垃圾经厂区设置垃圾桶集中收集后，由环卫部门定期清运。废劳保用品、废拖布、喷淋废液收集后交由有危险废物处理经营许可证的单位处置。废电解液装入耐酸容器包装后，委托危废资质单位处置。 |  |